Панель управления JET JMD-2L CNC

Мини-ЧПУ для двух осей с защитой фрезы от закусывания

Версия 1.0.0   |   2026-10-02

Содержание

Оглавление собирается при открытии файла. Не собралось — нажмите Ctrl+A, затем F9.

# 1. О продукте

Панель управления — это комплект из трёх частей: платы управления на Arduino, двух драйверов шаговых двигателей и программы-панели, которая запускается в браузере на обычном компьютере.

Программа управляет столом фрезерно-сверлильного станка JET JMD-2L по двум осям — X (поперечная) и Y (продольная). Оператор видит состояние станка на экране и двигает стол кнопками или стрелками клавиатуры.

Главная особенность — защита от закусывания фрезы. Программа измеряет обороты шпинделя и ток его привода и останавливает стол, если фреза застряла в материале. Стол при этом не едет, а двигатели удерживаются, чтобы застрявшая фреза не тянула привод дальше.

## 1.1. Что система делает

- двигает стол по осям X и Y: джог (удержание кнопки) и ход на заданное расстояние;

- следит за концевиками и не даёт оси уйти за них;

- следит за оборотами шпинделя и током привода, останавливает стол при закусывании;

- показывает состояние станка, настройки и журнал событий;

- проверяет себя автотестами без подключённых двигателей.

## 1.2. Чего система не делает

- не управляет шпинделем. Оператор включает и выключает его штатными кнопками станка. Система только измеряет обороты и ток;

- нет домашнего положения. Система не знает, где «край стола», поэтому не может ни привести стол в исходное положение, ни обнулить его самостоятельно. Всё движение — только по команде оператора;

- нет оси Z — привода высоты нет;

- нет G-кодов и траекторий — только ручное управление;

- нет записи на карту памяти и отдельной программы: панель работает в браузере.

## 1.3. Кому адресовано

Инструкция рассчитана на оператора станка и на наладчика, который подключает комплект. Первые главы нужны при монтаже, остальные — при ежедневной работе.

# 2. Состав комплекта

| Устройство | Роль в системе |
| --- | --- |
| Arduino Nano v3.0 (ATmega328P, 16 МГц) | всё управление: шаговые сигналы, концевики, защита |
| DM542 × 2 | драйверы шаговых двигателей |
| 57HS76-3004A08-D21 × 2 (NEMA 23, 3.0 А) | приводы осей X и Y |
| ACS712-20A | датчик тока главного привода шпинделя |
| Щелевой фототранзистор + диск с прорезями | тахометр, 100 импульсов на оборот |
| KW1-103-6 × 4 | концевики: X-1, X-2, Y-1, Y-2 |
| Модуль реле 5 В 10 А | сухой контакт; назначение задаёт оператор |
| Блок питания 24 В | питание драйверов |

Компьютер в комплект не входит — подойдёт любой от Windows 7 до Windows 11.

## 2.1. Характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Управляемых осей | 2 (X, Y) |
| Шагов на оборот двигателя | 400 (микрошаг 1/16 на DM542) |
| Максимальная частота шагов | 20 000 шаг/с на ось |
| Связь с платой | USB → COM-порт, 115200 бод, ASCII, строки |
| Питание логики | 5 В (от USB) |
| Питание приводов | 24 В, ток до 3 А на ось |
| Ток двигателей | NEMA 23, 3.0 А |
| Разрешение по перемещению | до 0.01 мм (зависит от ходового винта) |

# 3. Требования к компьютеру

| Параметр | Требование |
| --- | --- |
| Операционная система | Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Разрядность | 32 или 64 бита |
| Интернет | не нужен, в том числе при установке |
| Права | администратор при установке и удалении |
| Браузер | Firefox 115 ESR, Chrome 109 или новее |

## 3.1. Почему так

- Node.js 12.22.12 — последняя версия, официально работающая на Windows 7. Она входит в установку, отдельно ставить не нужно;

- serialport 10.0.0 — версия последовательного порта, которая работает на Node.js 12. Более новые версии требуют Node.js 14, а он на Windows 7 официально не поддерживается;

- Arduino IDE не нужен — прошивку собирает и заливает комплектный скрипт, раздел 7.3. Если скрипт по какой-то причине не подошёл, ставьте Arduino IDE 1.8.19: IDE 2.x на Windows 7 не работает, на Windows 10 и 11 подойдёт любая версия.

## 3.2. Важно про безопасность

Windows 7 больше не получает обновлений безопасности. Панель работает только на localhost и не выходит в сеть сама, но браузер на этой машине уязвим. Не открывайте панель в интернет и не выпускайте компьютер станка в сеть без свежего браузера.

# 4. Установка программы

## 4.1. Что нужно

Папка с комплектом установки. В ней обязательно есть:

install\install.cmd

install\payload\node-v12.22.12-win-x64.zip

install\payload\arduino\arduino-cli.exe

Первые два нужны, чтобы программа вообще поставилась, третий — чтобы плату можно было прошить. Без него установка пройдёт, но прошить плату будет нечем, и тогда понадобится Arduino IDE.

Если чего-то из этого нет, комплект собран не полностью. Выполните на машине с интернетом:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install\fetch-node.ps1

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install\fetch-arduino.ps1

Первый скрипт скачает Node.js с официального сервера и сверит контрольную сумму, второй возьмёт инструменты прошивки из установленной Arduino IDE и сам проверит, что прошивка собирается без интернета.

Установленная программа занимает около 386 МБ, если в комплекте были инструменты прошивки: 50 МБ — Node.js, 333 МБ — инструменты прошивки, остальное — панель и руководство. Из клона GitHub инструментов прошивки нет, и размер получается около 53 МБ: прошить плату тогда можно, поставив Arduino IDE, раздел 7.2.

## 4.2. Установка

- Скопируйте папку комплекта на компьютер станка. Не запускайте установщик прямо из архива или с сетевого диска — распакуйте на диск целиком.

- Двойным щелчком запустите install\install.cmd.

- Согласитесь на запрос прав администратора — без них нельзя создать ярлыки и запись в «Программы и компоненты».

- Дождитесь сообщения «Готово».

Установщик сам:

- проверит версию Windows и откажется ставить на Vista и старше;

- сверит контрольную сумму Node.js;

- скопирует программу, прошивку, документацию и зависимости сервера;

- распакует Node.js внутрь своей папки — системный PATH не меняется;

- создаст ярлык на рабочем столе, в меню «Пуск» и в папке программ;

- запишет запись в «Программы и компоненты».

## 4.3. Куда ставится

По умолчанию:

- 64-разрядная Windows — C:\Program Files\JMD-2L CNC

- 32-разрядная Windows — C:\Program Files (x86)\JMD-2L CNC

Свою папку можно задать параметром:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install\install.ps1 -InstallDir "D:\CNC"

## 4.4. Тихая установка

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File install\install.ps1 -Unattended -NoShortcuts

Подходит для развёртывания по сети. Ключи: -Unattended (без вопросов), -NoShortcuts (без ярлыков), -Force (переустановить поверх без вопроса).

## 4.5. Запуск

Ярлык JMD-2L CNC на рабочем столе либо файл StartPanel.cmd в папке программы. Через несколько секунд откроется панель:

http://localhost:8080

Если панель не открылась сама — откройте этот адрес в браузере вручную.

## 4.6. Если панель не открывается

| Симптом | Причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| Окно «Server stopped» | сервер упал или порт занят | закройте вторую копию панели, запустите снова |
| Панель открылась, платы нет | плата не подключена или нет драйвера | проверьте USB и раздел 7.6 |
| Панель открылась, «COM-портов не найдено» | плата не вставлена | вставьте плату, подождите 2 секунды — поиск повторится сам |

# 5. Подключение к станку

Подключение делают при снятом питании. Порядок: сначала земля, потом питание, потом сигналы.

## 5.1. Распиновка платы

| Пин | Порт МК | Куда идёт |
| --- | --- | --- |
| D9 | PB1 | PUL — импульсы шагов оси X |
| D8 | PB0 | DIR — направление оси X |
| D7 | PD7 | ENA — включение оси X |
| D6 | PD6 | PUL — импульсы шагов оси Y |
| D5 | PD5 | DIR — направление оси Y |
| D11 | PB3 | ENA — включение оси Y |
| D2 | PD2 (INT0) | тахометр шпинделя |
| D3 | PD3 | концевик X-1 |
| D4 | PD4 | концевик X-2 |
| D10 | PB2 | концевик Y-1 |
| D12 | PB4 | концевик Y-2 |
| D13 | PB5 | реле |
| A0 | PC0 | датчик тока ACS712 |
| GND | — | общая земля со всеми устройствами |
| 5V | — | питание датчиков |

## 5.2. Важные требования к проводке

Общая земля. Земля Arduino, обоих драйверов, датчика тока и тахометра должна быть одной точкой. Отдельная земля на плате питания привода без перемычки на Arduino приведёт к тому, что порт не откроется или данные будут битыми.

Подтяжки встроенные, внешние резисторы НЕ нужны. Все пять входов (D2, D3, D4, D10, D12) прошивка включает как INPUT_PULLUP: в покое пин держится на +5 В, выключатель заземляет его.

Старая редакция руководства требовала внешние подтяжки 4,7 кОм на каждый вход и объясняла это тем, что генерация шагов затирает подтяжки. Объяснение было неверным. Проверено по коду: после setup() порты пишутся только как PORTB ^= бит и PORTD ^= бит в прерывании — это чтение-изменение-запись. AVR читает в PORTx содержимое защёлки, а для входного пина бит защёлки и есть включение подтяжки, поэтому он возвращается на место. Гасит подтяжку только запись в DDRx или явное обнуление бита в PORTx — ни того, ни другого после setup() в коде нет.  Если длинные провода начнут ловить наводки, добавьте внешний резистор 4,7 кОм параллельно встроенному: две подтяжки дают ту же логику, настройки менять не нужно.

Экранирование и витая пара. Датчики лучше тянуть витой парой или экранированным проводом, экран заземлять только со стороны платы, чтобы наводки не шли поперёк сигнала.

Разнесение. Кабель шаговых сигналов (D9, D8, D7, D6, D5, D11) держите отдельно от проводов питания двигателей.

## 5.3. Что подключено: полный список

Слева — что стоит на станке, справа — куда припаять провод.

### Сигналы к драйверам (выходы платы)

| Сигнал | Пин платы | Порт МК | Куда подключать |
| --- | --- | --- | --- |
| PUL X — импульсы шагов | D9 | PB1 | DM542 оси X, вход PUL+ |
| DIR X — направление | D8 | PB0 | DM542 оси X, вход DIR+ |
| ENA X — включение оси | D7 | PD7 | DM542 оси X, вход ENA+ |
| PUL Y — импульсы шагов | D6 | PD6 | DM542 оси Y, вход PUL+ |
| DIR Y — направление | D5 | PD5 | DM542 оси Y, вход DIR+ |
| ENA Y — включение оси | D11 | PB3 | DM542 оси Y, вход ENA+ |

### Датчики (входы платы)

| Сигнал | Пин платы | Порт МК | Что подключено | Куда на устройстве |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обороты шпинделя | D2 | PD2 (INT0) | щелевой фототранзистор + диск с прорезями | коллектор |
| Концевик X-1 | D3 | PD3 | микровыключатель KW1-103-6 | один контакт на D3, второй на GND |
| Концевик X-2 | D4 | PD4 | микровыключатель KW1-103-6 | один контакт на D4, второй на GND |
| Концевик Y-1 | D10 | PB2 | микровыключатель KW1-103-6 | один контакт на D10, второй на GND |
| Концевик Y-2 | D12 | PB4 | микровыключатель KW1-103-6 | один контакт на D12, второй на GND |
| Ток главного привода | A0 | PC0 | датчик тока ACS712-20A | выход «OUT» |

### Реле

| Сигнал | Пин платы | Порт МК | Что подключено |
| --- | --- | --- | --- |
| Реле | D13 | PB5 | модуль реле KY-019, 5 В, активен по LOW |

D0 и D1 заняты USB, использовать их нельзя. A1…A7 свободны.

## 5.4. Концевик: полный пример на X-1

Разберём целиком одно подключение — концевик X-1 на D3. Остальные три подключаются так же, меняется только пин.

Что нужно: микровыключатель KW1-103-6 с тремя выводами — общий, нормально замкнутый и нормально разомкнутый. В схеме участвуют два из трёх.

Подключение по умолчанию:

+5 В (пин Arduino)

│

└── встроенная подтяжка (в прошивке, отдельный резистор не нужен)

D3 ────┬──────────── контакт «нормально РАЗОМКНУТЫЙ» выключателя

(PD3)  │                              │

│                              ├── GND (пин Arduino)

│                              │

└── GND платы  ← общая земля со всеми модулями

Рычаг не нажат:  D3 = +5 В (HIGH)  →  концевик НЕ нажат

Рычаг нажат:     D3 = 0 В (LOW)    →  концевик НАЖАТ

| Вывод выключателя | Куда |
| --- | --- |
| нормально разомкнутый (NO) | D3 |
| общий (COM) | GND |
| нормально замкнутый (NC) | не подключать |

Как отличить выводы, не веря надписям. Номера на корпусе KW1-103-6 у разных производителей не совпадают, поэтому проверьте тестером при свободном рычаге:

- Общий вывод (COM) — тот, который звонится с обоими остальными.

- Из двух оставшихся тот, что звонится с COM при не нажатом рычаге, — нормально замкнутый (NC). Второй — нормально разомкнутый (NO).

- Нажать рычаг: NC отключится, NO включится.

Подключайте только после этой проверки. Если перепутать NO и NC, концевик работает наоборот: остановка сработает не с той стороны.

Проверка после подключения (вкладка «Пусконаладка», шаг 3): в карточке оси X загорается «X-1» при нажатии и гаснет при отпускании. Если наоборот — переставьте NO и NC и поставьте полярность «нажатие даёт HIGH», либо оставьте как есть и прочитайте 5.5.

## 5.5. Концевик: вариант с нормально замкнутым контактом

Вариант из 5.4 не замечает обрыв провода: при обрыве пин D3 всплывает к +5 В, и плата считает концевик не нажатым. Провод может перетёрться, а система об этом не узнает.

Если обрыв должен приводить к остановке, соберите наоборот, на нормально замкнутом контакте:

D3 ────── контакт «нормально ЗАМКНУТЫЙ» выключателя ── GND

(то есть NC на D3, COM на GND)

Рычаг не нажат:    D3 = 0 В (LOW)   →  концевик НЕ нажат

Рычаг нажат:       NC разомкнулся, D3 всплывает к +5 В (HIGH) → НАЖАТ

Провод перетёрся:  то же, что при нажатии — ось остановится

Такой вариант требует одной настройки: «Полярность концевиков» = «нажатие даёт HIGH» (настройка 13). Без неё плата будет считать концевик нажатым всё время и ход закроется совсем.

Выбор между вариантами — за оператором. По умолчанию стоит вариант из 5.4.

## 5.6. Драйверы DM542

Arduino D9  ──► DM542 (ось X) PUL+        Блок питания 24 В ──► DM542 V+ V−

Arduino D8  ──► DM542 (ось X) DIR+        DM542 A+ A-  ──► 57HS76 (ось X)

Arduino D7  ──► DM542 (ось X) ENA+

Arduino GND ──┬─► DM542 (ось X) PUL−     DM542 GND

├─► DM542 (ось X) DIR−

└─► DM542 (ось X) ENA−

Arduino D6  ──► DM542 (ось Y) PUL+        Блок питания 24 В ──► DM542 V+ V−

Arduino D5  ──► DM542 (ось Y) DIR+        DM542 A+ A-  ──► 57HS76 (ось Y)

Arduino D11 ──► DM542 (ось Y) ENA+

Arduino GND ──┬─► DM542 (ось Y) PUL−     DM542 GND

├─► DM542 (ось Y) DIR−

└─► DM542 (ось Y) ENA−

Схема общая анодная: сигнал идёт на «+» каждого входа, все три «−» — на общую землю. «−» соединяются между собой и с GND платы — либо перемычкой «общая земля» на самом драйвере, либо отдельными проводами, как показано выше (сверьтесь с руководством на ваш экземпляр DM542: вариант зависит от партии).

ENA активен по LOW — проверено на стенде: при HIGH мотор стоял, хотя ENA в панели показывался включённым. Не меняйте полярность ENA (настройки 24 и 29) на обратную без проверки на стенде.

## 5.7. Датчик тока ACS712

Arduino 5V  ──► ACS712 VCC

Arduino GND ──► ACS712 GND

Arduino A0  ──► ACS712 OUT

Датчик включается в разрыв провода, по которому идёт ток главного привода шпинделя — обычно один из проводов клеммы блока питания. Полярность важна: при обратной уставка тока уходит в минус и защита не сработает.

Ноль датчика (настройка 6) выставляется калибровкой при выключенном шпинделе — см. раздел 8. Чувствительность (настройка 7) для ACS712-20A равна 100 мВ на А.

## 5.8. Тахометр

Щелевой фототранзистор ставится напротив диска с прорезями на валу шпинделя. Свет проходит, когда резина в прорези; число прорезей задаёт настройка 3 (обычно 100).

Arduino 5V  ──► коллектор фототранзистора ... D2

Arduino GND ──► эмиттер фототранзистора

D2 — единственный вход, где внешняя подтяжка 4,7–10 кОм на +5 В заметно полезна: встроенной (около 20–50 кОм) при быстром вращении и длинном проводе не хватает. Настройки при этом не меняются, добавляется только устойчивость. Если счётчик оборотов скачет — это первое, что стоит устранить.

## 5.9. Реле

Arduino D13 ──► IN   модуля реле KY-019

Arduino 5V  ──► VCC модуля реле

Arduino GND ──► GND модуля реле

Реле активно по LOW. Сухой контакт (COM, NO, NC) включается в цепь по усмотрению оператора — назначение задаёт не система. Режим (выключено / импульс / удержание) задают настройки 11 и 12.

# 6. Настройка драйверов DM542

Перемычки ставятся при снятом питании, на обоих драйверах одинаково.

| Перемычка | Положение | Что означает |
| --- | --- | --- |
| SW1 | OFF | ток 2.4 А |
| SW2 | ON | ток 2.4 А |
| SW3 | OFF | ток 2.4 А |
| SW4 | OFF |  |
| SW5 | OFF | 400 шагов/оборот |
| SW6 | OFF | 400 шагов/оборот |
| SW7 | ON | 400 шагов/оборот |
| SW8 | ON | 400 шагов/оборот |

Итого: SW1/2/3 = OFF/ON/OFF, SW4 = OFF, SW5…SW8 = OFF/OFF/ON/ON.

## 6.1. Проверка после монтажа

В поле выбора микрошага DM542 есть пресет «1/10 оборота». Проверьте его на холостом ходу до установки привода: вал должен повернуться ровно на 36°. Отклонение больше 2° означает, что перемычки собраны неверно.

# 7. Прошивка платы

Прошивку выполняют один раз — при монтаже и после замены Arduino. Плата уже прошита, если комплект собран на месте.

## 7.1. Драйвер USB

Плата Arduino Nano видна в Windows как CH340. Драйвер ставится один раз.

| Система | Что делать |
| --- | --- |
| Windows 10, 11 | драйвер встроен, ничего делать не нужно |
| Windows 7, 8.1 | установить драйвер CH340 с сайта WCH |

На Windows 7 перед установкой драйвера поставьте обновления KB4474419 и KB4490628 — без них подпись драйвера не проверяется и он не встаёт.

## 7.2. Инструменты

Отдельно ничего ставить не нужно: в установленную папку входит всё, чем компилируется и заливается плата.

| Что лежит в папке arduino | Размер | Зачем |
| --- | --- | --- |
| arduino-cli.exe | 36 МБ | собирает .ino в .hex |
| data\packages\arduino\tools\avr-gcc | 209 МБ | компилятор ATmega |
| data\packages\arduino\hardware\avr | 2,6 МБ | ядро платы и список плат |
| data\packages\arduino\tools\avrdude | 6,7 МБ | записывает .hex в плату |

Скрипт bench\flash.ps1 находит эти файлы сам. Ни интернет, ни Arduino IDE при прошивке не нужны.

Если папки arduino рядом с программой нет, комплект был собран без инструментов прошивки — так бывает, если программа поставлена из клона GitHub, а установщик не нашёл комплект. Тогда поставьте Arduino IDE 1.8.19 — на Windows 7 версия 2.x не запускается. IDE нужна только ради avrdude: скрипт bench\flash.ps1 найдёт его сам, а собирать прошивку даже не придётся:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File bench\flash.ps1 -Port COM4 -SkipBuild -BuildPath firmware\prebuilt

Готовый .hex лежит в firmware\prebuilt. Всё то же самое можно сделать руками через IDE, раздел 7.5.

## 7.3. Прошивка скриптом

- Вставьте плату в USB. Узнайте номер порта: «Диспетчер устройств» → «Порты (COM и LPT)». У нас это обычно COM4.

- Закройте панель. Она держит COM-порт занятым, и прошивка не пойдёт.

- Откройте командную строку и выполните, подставив свой порт:

cd /d "%ProgramFiles%\JMD-2L CNC"

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File bench\flash.ps1 -Port COM4

Скрипт сам соберёт прошивку из firmware\jmd2l_cnc\jmd2l_cnc.ino, сам переведёт плату в режим загрузчика и сам зальёт. Нажимать RESET руками не нужно — скрипт делает это сам, в отличие от Arduino IDE.

Признак успеха одна — строка N bytes of flash verified в выводе. Код возврата у avrdude на этой плате равен 1 даже при успешной записи, поэтому ориентироваться надо на эту строку, а не на код.

Собрать прошивку, не заливая плату, — добавьте ключ -SkipBuild и укажите папку с готовым .hex ключом -BuildPath.

Промежуточные файлы сборки скрипт кладёт во временную папку, а не в папку программы: та лежит в Program Files и обычному пользователю не принадлежит.

## 7.4. Если загрузка не идёт: ручной сброс

Раздел про Arduino IDE. Через скрипт из 7.3 это не бывает — сброс там делается автоматически.

На этой плате ручной сброс — это ожидаемо, а не поломка. У нашей платы CH340 не выполняет автоматический сброс: после нажатия «Загрузить» Arduino IDE сообщает programmer is not responding. Лечится вручную:

- Нажмите «Загрузить».

- Когда внизу появится надпись `Connecting...` или `Отправка` — быстро нажмите кнопку RESET на плате и отпустите.

- Загрузка пойдёт обычным порядком.

Кнопку RESET нажимают именно в момент Connecting...: позже — уже поздно, раньше — плата не успела войти в загрузчик.

Если надпись Connecting... проскочила быстро и вы не успели — повторите, загрузка безопасна, плату можно начинать заново сколько угодно раз.

## 7.5. Прошивка через Arduino IDE

Способ запасной, для случая когда в папке программы нет arduino.

- Откройте Arduino IDE.

- «Файл» → «Открыть» → папка firmware\jmd2l_cnc из комплекта. В ней лежит jmd2l_cnc.ino — это и есть программа платы.

- «Инструменты» → «Плата» → Arduino Nano.

- «Инструменты» → «Процессор» → ATmega328P (Old Bootloader), если плата Nano v3.0 старого образца; иначе ATmega328P.

- «Инструменты» → «Порт» → ваш COM.

- Нажмите «Скетч» → «Загрузить».

Если плата не даёт залить себя с первого раза — нажимайте RESET по 7.4.

После успешной загрузки в окне монитора порта должна появиться строка:

JMD-2L CNC 2.0 ready

## 7.6. Плата не видна

| Симптом | Причина | Что делать |
| --- | --- | --- |
| В списке портов нет нового | не установлен драйвер CH340 | раздел 7.1 |
| Порт есть, но не открывается | порт занят другой программой | закройте панель и другие терминалы, переподключите плату |
| programmer is not responding | не сработал автосброс | раздел 7.4, нажать RESET при Connecting... |
| Плата молчит, баннера нет | RTS держит ATmega в загрузчике | выключите питание и воткните плату заново |
| Баннер есть, панель молчит | занят COM-порт | проверьте, не открыт ли порт в другом окне |

# 8. Первый запуск

После установки откройте панель и вкладку «Пусконаладка». Это мастер из семи шагов: ток, тахометр, концевики, шаги на миллиметр, направление осей, реле, защита.

| № | Шаг | Что проверяет |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ток двигателей | ток холостого хода и под нагрузкой |
| 2 | Тахометр | счёт импульсов и обороты |
| 3 | Концевики | полярность и правильность подключения |
| 4 | Шаги на мм | соответствие хода эталону |
| 5 | Направление осей | соответствие стрелки и движения |
| 6 | Реле | срабатывание по аварии |
| 7 | Защита от закусывания | срабатывание по оборотам и току |

Каждый шаг выполняет команды платы и проверяет результат. Отметки о выполнении хранятся в браузере. Порядок выбран так, чтобы неисправная полярность концевиков не заблокировала пусконаладку: концевики проверяются до первого хода, потому что при неверной полярности висящие входы читаются нажатыми и путь закрывается.

Шаг 4 «Шаги на мм» — самый важный для точности. Подробности в главе 10.

# 9. Настройки уставок

Вкладка «Настройки». Изменения сохраняются кнопкой «Сохранить в плату». Пока не нажата, значения живут только в памяти платы и пропадают при её перезагрузке.

## 9.1. Что обязательно выставить до работы

| Параметр | Где | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| Шаги на миллиметр, ось X | Пусконаладка, шаг 4 | иначе ход «на 100 мм» пройдёт не 100 мм |
| Шаги на миллиметр, ось Y | Пусконаладка, шаг 4 | то же |
| Полярность концевиков | Пусконаладка, шаг 3 | иначе система считает их нажатыми |
| Направление осей | Пусконаладка, шаг 5 | иначе стрелка «вправо» поедет влево |
| Ток двигателей | Защита, «ток выше» | ложные срабатывания или сгоревший двигатель |
| Порог взвода защиты | Защита | слишком высокий — защита не взведётся |

## 9.2. Скорости хода

Три пресета — «Точная», «Рабочая», «Быстрая» — задаются в оборотах двигателя в минуту. Скорость на ползунке и длина хода («ход, мм») панель записывает в плату сама, с задержкой в 1,2 секунды после последнего изменения: ползунок шлёт команду на каждое движение, а ресурс ячейки памяти платы около 100 тысяч циклов записи.

Кнопка «Применить» в карточке «Безопасности» эти слоты не трогает — только свои уставки.

## 9.3. Правило: ход, мм — держите небольшим

Если «шаги на миллиметр» выставлены неверно, команда «ход 100 мм» уедет не туда. До первой проверки по эталону не задавайте ход больше 10 мм.

# 10. Шаги на миллиметр — как правильно выставить

Это единственная настройка, от которой зависит точность всех ходов.

## 10.1. Что означает

«Шаги на миллиметр» — сколько шагов двигателя приходится на 1 мм хода винта. Если двигатель делает 400 шагов на оборот, а винт идёт с шагом 2 мм на оборот, то на миллиметр приходится 200 шагов.

## 10.2. Как измерить

- Установите «ход, мм» равным 10.

- Задайте скорость «Рабочая».

- Обнулите ось: вкладка «Управление» → ось → «Обнулить».

- Запустите ход на 10 мм в любую сторону, дождитесь конца.

- Измерьте, насколько стол сдвинулся: h мм.

- Новые шаги на миллиметр = старые × 10 ÷ h.

Пример: стояло 200, фактически стол сдвинулся на 9,5 мм → 200 × 10 ÷ 9,5 = 210.

## 10.3. Как это хранится

Плата хранит не «шагов на миллиметр», а микрометров на оборот двигателя (по умолчанию 100 000, то есть 100 мм на оборот). Панель переводит это в шаги на миллиметр по формуле шагов на оборот ÷ мкм на оборот. Поэтому если в настройках видно значение около 400 при ходовом винте 2 мм — это опечатка настройки, а не неисправность панели.

Типичная ошибка — записать в это поле 400, взяв это из паспорта двигателя. Тогда панель покажет 1 мкм на шаг, и стол будет ползти в сотни раз медленнее заданного.

## 10.4. Если стол едет медленнее, чем задано

Проверьте по журналу: при ходе плата пишет фактическое число шагов в секунду. Сравните его с ожидаемым. Если фактическое заметно меньше, а положение верное, — причина в частоте шагов на пределе (20 000 шаг/с) или в том, что ход задан слишком быстро для рампа.

Если же фактическая частота примерно вдвое ниже заданной (в журнале hz 9913 шаг/с, фактически 4100–4600) — это другой случай, раздел 17.6.

# 11. Работа на станке

Вкладка «Управление».

## 11.1. Элементы

- поле состояния вверху — что система делает сейчас: «нет связи», «ожидание», «контроль работы», «защита снята», «АВАРИЯ»;

- кнопка СТОП ВСЁ — останавливает обе оси немедленно;

- карточка «Шпиндель» — обороты, ток, реле, время работы и полоса «вращение — порог взвода защиты»;

- карточка «Защита от закусывания» — тумблер защиты, выбор метода и уставки;

- карточки осей X и Y — джог по стрелкам, поле «ход, мм», кнопка «Обнулить».

## 11.2. Два способа двигать стол

Джог. Зажмите кнопку со стрелкой или клавишу на клавиатуре — стол едет, пока кнопка нажата. Отпустили — стоп. Это повседневный режим.

Ход. Впишите в поле «ход, мм» расстояние и нажмите кнопку со стрелкой направления. Ось разгонится, пройдёт заданный путь и остановится сама.

## 11.3. Стол не должен ехать сам

Система не инициирует движение без команды оператора: ни при включении, ни при восстановлении связи, ни при сбросе аварии. Если стол поехал сам — это заедающая кнопка на панели или на клавиатуре: отпустите её.

## 11.4. Обнуление

Кнопка «Обнулить» обнуляет счётчик шагов на месте: система продолжает считать ход от текущего положения как от нуля. Кнопка неактивна, пока ось едет, — обнуляться на ходу нельзя.

Обнуление не привязывает стол к станку. Это не «поехали домой», а просто смена нуля счёта. Физическое положение стола нигде не запоминается.

## 11.5. Чего нет

Привод в дом и подтверждение домашнего положения сняты. Команды H и HC не поддерживаются и отвечают ERR НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА. Направление хода задаёт кнопка со стрелкой, которую нажали.

# 12. Концевики

## 12.1. Назначение

Концевик — аварийный упор, а не домашнее положение. Ось не обязана доезжать до него: он страхует от выхода за пределы.

## 12.2. Что происходит при нажатии

- Останавливается та ось, у которой нажат концевик.

- Защёлкивается авария 4 «Сработал концевик».

- Обе оси останавливаются.

- В журнале появляется строка #КОНЦЕВИК.

Сброс аварии невозможен, пока выключатель физически нажат. Плата ответит ERR КОНЦЕВИК ЕЩЁ НАЖАТ, кнопка сброса в панели неактивна.

## 12.3. Как отвести ось

Отвод — единственное движение, которое разрешено при нажатом концевике.

- Отпустите выключатель, если он удерживается нажатым.

- Ведите ось джогом в сторону выхода из концевика — то есть от концевика.

Уводить ось в сторону концевика плата не даст: ERR ПУТЬ К КОНЦЕВИКУ ЗАКРЫТ.

## 12.4. Если концевик задели рукой при стоящей оси

Плата не знает, с какой стороны подошёл выключатель. Первый ход после этого сам задаёт сторону: куда оператор ведёт ось, там выход. Если первый ход уведёт ось дальше в концевик — ход будет отклонён, и придётся вести в другую сторону.

## 12.5. Подключение

Полная схема с примерами — в разделе 5.4 (вариант по умолчанию) и 5.5 (на нормально замкнутом контакте). Кратко:

- X-1 — пин D3, X-2 — D4, Y-1 — D10, Y-2 — D12;

- выключатели KW1-103-6: общий вывод на GND, рабочий контакт на свой пин;

- по умолчанию рабочий контакт — нормально разомкнутый, потому что входы платы подтянуты к +5 В и нажатие должно гасить пин (настройка 13 = «нажатие даёт LOW»);

- внешние подтягивающие резисторы не нужны — подтяжка внутрипроцессорная, включается прошивкой на всех четырёх входах;

- если выбран вариант с нормально замкнутым контактом (5.5) — обязательно поставьте настройку 13 = «нажатие даёт HIGH», иначе ход будет закрыт.

## 12.6. Штатная схема

На новых станках штатные концевики не подключены — пины свободны. Если они подключены, выберите их как X-1/X-2/Y-1/Y-2 в порядке слева направо при взгляде со стороны оператора и отключите неиспользуемые в настройках.

# 13. Защита от закусывания фрезы

## 13.1. Принцип

Система следит за оборотами шпинделя и током его привода. Если фреза застряла, обороты падают, а ток растёт. Оба признака означают закусывание, и стол останавливается. Реле может дополнительно отключить шпиндель — что именно оно делает, решает оператор при подключении.

## 13.2. Методы защиты

| Метод | Что проверяет |
| --- | --- |
| Обороты MIN | обороты упали ниже уставки |
| Обороты MIN + MAX | и падение, и всплеск выше максимума |
| Ток | ток превысил уставку |
| Обороты и ток | и падение оборотов, и рост тока |
| Обороты MIN + Ток | падение оборотов и рост тока |

Выбор метода сам включает защиту. В аварии кнопка защиты и список метода заблокированы — снять защиту в момент закусывания нельзя.

## 13.3. Взвод и сброс

Защита не срабатывает мгновенно после пуска шпинделя. Пока обороты не достигли порога взвода, система в состоянии «ожидание»: защита есть, но не взведена.

| Параметр | Что делает |
| --- | --- |
| Время на разгон, мс | сколько ждать разгона шпинделя |
| Порог взвода, об/мин | минимальные обороты, при которых защита взводится |
| Страховка взвода, мс | если за это время порог не взят — защита всё равно взводится |
| Допуск времени, мс | сколько должно длиться нарушение, чтобы сработала авария |

Страховка важна. Если порог взвода завышен, шпиндель до него не дотянет, и защита не взведётся никогда. Страховка через заданное время взводит защиту в любом случае, а панель пишет «порог завышен» — так вы узнаете, что уставку надо снизить.

## 13.4. Что делать при аварии

| Авария | Что делать |
| --- | --- |
| 1 — обороты упали | снять фрезу, поднять обороты, сбросить аварию |
| 2 — обороты выше максимума | проверить датчик и уставку максимума |
| 3 — ток выше уставки | снять фрезу, проверить затупление, возможно снизить уставку |
| 4 — сработал концевик | отвести ось от концевика, раздел 12.3 |
| 5 — пропала связь с панелью | проверить кабель USB, раздел 16 |

Сброс аварии: кнопка «Сбросить аварию». Пока не устранена причина, плата сама не сбросит и пуск оси не разрешит.

## 13.5. Пуск при висящей аварии

Пока авария не сброшена, стол не поедет. Это осознанное ограничение. Единственное исключение — отвод от нажатого концевика: его пуск разрешён всегда, иначе отвести ось было бы нечем, и стол остался бы упереться в выключатель навсегда.

# 14. Журнал событий

Журнал внизу главной страницы показывает каждое изменение состояния станка. Плата объявляет события сама, а не по запросу, поэтому в журнале видно, что происходило, даже если вас не было у станка.

| Строка | Что означает |
| --- | --- |
| #ХОД X НАЧАЛО … | ход начат |
| #ХОД X ОКОНЧЕН: цель …, p … | ход дошёл до цели |
| #ХОД X ПРЕРВАН: цель …, p … | ход прерван: стоп, авария или сторож |
| #КОНЦЕВИК X-1 НАЖАТ: ось ехала | упёрлись в концевик на ходу |
| #КОНЦЕВИК X-1 НАЖАТ: ось стояла | задели рукой на стоящей оси |
| #КОНЦЕВИК X-1 ОТПУЩЕН | концевик отпущен |
| #СТРАХОВКА: путь к концевику закрыт | ось поехала к концевику и остановлена |
| #ДЖОГ X ВКЛ, в сторону 0 | начат джог |
| #СТОП X: команда | остановка кнопкой |
| #СТОП ОБЕИХ ОСЕЙ: команда | сработала кнопка «СТОП ВСЁ» |
| #ОБНУЛЕНА X: было …, стало 0 | обнулён счётчик шагов |
| #АВАРИЯ 3 ток выше уставки: … | сработала авария |
| #АВАРИЯ СБРОШЕНА | авария сброшена |
| #СБРОС ОТКАЗАЛ: концевик ещё нажат | сброс не прошёл, выключатель нажат |
| #ПОТЕРЯ СВЯЗИ: 3001 мс без команд | панель перестала слать команды |
| #ПОДМЕНА КОНЦЕВИКА X-1 = НАЖАТ | включена подмена на стенде |

## 14.1. Как читать остановку

Ключевая строка — `#ХОД … ПРЕРВАН`. Если в журнале есть она, значит стол остановился не сам по себе, а было событие. Смотрите, что стоит перед этой строкой: #КОНЦЕВИК — концевик, #АВАРИЯ — защита, #СТОП — кнопка.

Если есть только #СТОП X: команда и никакой аварии — остановка произошла по кнопке панели. Проверьте, не заедает ли кнопка или клавиша.

# 15. Стенд: проверка без станка

Вкладка «Стенд» — та же страница управления, но с блоком подмены датчиков сверху. Двигатели и датчики не нужны: обороты, ток и концевики подменяются.

## 15.1. Что подменяется

| Элемент | Как подменяется |
| --- | --- |
| Обороты шпинделя | ползунок 0…6000 об/мин |
| Ток привода | ползунок 0…20,0 А |
| Концевики X-1, X-2, Y-1, Y-2 | кнопки-переключатели |

Переключатель «Эмуляция» включает подмену. Выключен — плата читает настоящие датчики.

## 15.2. Правила безопасности стенда

- стенд изолирован: он меняет настройки платы только в оперативной памяти, в EEPROM не пишет ничего;

- при выходе со вкладки подмена снимается, концевики отпускаются, оси гасятся, а настройки возвращаются к рабочим;

- ползунки по умолчанию на нуле — при нулевых оборотах защита не взводится, поэтому стенд не срабатывает ложно.

## 15.3. Порядок работы

- Войдите на вкладку «Стенд».

- Задайте обороты и ток ползунками; концевики отпущены.

- Включите «Эмуляцию».

- Запустите ход осей штатными кнопками карточек осей.

- Плавно поднимайте обороты и ток и смотрите на поведение защиты.

- Нажимайте концевики и смотрите, как защита останавливает приводы.

## 15.4. Автотесты

Полный прогон протокола, концевиков, защиты, рампы и таймингов — 37 проверок:

powershell -ExecutionPolicy Bypass -File bench\jmd2l_test.ps1 -Port COM4 -ShortRunSec 20

Текущий результат — 37 из 37. Моторы не нужны: датчики подменяются.

# 16. Обслуживание

## 16.1. Резервная копия настроек

Настройки лежат в памяти платы и не переживают прошивку. Перед прошивкой снимите копию:

- Откройте вкладку «Настройки».

- Нажмите «Сохранить в плату».

- Сохраните файл настроек к себе на диск.

Восстановление — загрузить файл и нажать «Сохранить в плату» снова.

## 16.2. Обновление программы

Запустите install\install.cmd из нового комплекта с ключом -Force. Настройки платы не пострадают, но сервер на время остановки будет выключен.

## 16.3. Удаление

Панель управления» → «Программы и компоненты» → JMD-2L CNC → Удалить, или файл Uninstall.cmd в папке программы от имени администратора.

Удаление снимает ярлыки, запись из реестра и папку программы. Прошивка платы не трогается — настройки станка остаются.

## 16.4. Если панель не запускается

| Проверьте | Как |
| --- | --- |
| Порт 8080 занят | `netstat -ano |
| Node.js на месте | в папке программы есть node\node.exe |
| Зависимости на месте | есть server\node_modules\serialport\package.json |
| Журнал установщика | %TEMP%\jmd2l-install.log |

# 17. Диагностика

## 17.1. Панель не открывается

- Откройте окно, которое осталось от запуска. Есть строка об ошибке — её текст и есть причина.

- Проверьте, не занял ли порт 8080 другой процесс.

- Запустите вручную из папки программы:

node\node.exe server\server.js

## 17.2. Плата не отвечает

| Симптом | Причина |
| --- | --- |
| «COM-портов не найдено» | плата не подключена или не установлен драйвер CH340 |
| порт есть, «нет ответа на ?» | плата занята другой программой |
| баннера нет вовсе | плата в загрузчике из-за RTS — переподключите питание |
| порт открывается и сразу отваливается | неверная скорость или повреждён кабель |

## 17.3. Ось не двигается

По журналу на главной странице найдите причину:

| Строка в журнале | Что делать |
| --- | --- |
| ERR СКОРОСТЬ НЕ ЗАДАНА | скорость на ползунке равна нулю |
| ERR ШПИНДЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ | включите шпиндель либо разрешите ход при стоящем |
| ERR ПУТЬ К КОНЦЕВИКУ ЗАКРЫТ | ведите ось в другую сторону, раздел 12.3 |
| ERR СБРОСЬ АВАРИЮ | сначала сбросьте аварию |
| ERR ОСЬ ЗАНЯТА | ось уже едет — дождитесь конца хода |
| ERR КОНЦЕВИК ЕЩЁ НАЖАТ | выключатель физически нажат |
| авария висит | сбросьте её кнопкой, устранив причину |

## 17.4. Стол едет не туда

| Признак | Причина |
| --- | --- |
| едет медленнее заданного в разы | неверно выставлены шаги на миллиметр |
| едет в обратную сторону | не инвертировано направление оси, Пусконаладка шаг 5 |
| уезжает и не останавливается | потеряна связь с платой, проверьте журнал |
| в журнале hz 9913, фактически 4100–4600 шаг/с | известная невыясненная особенность, раздел 17.6 |

## 17.5. Защита срабатывает сама

| Признак | Причина |
| --- | --- |
| авария 1 при обычной работе | порог взвода или минимум оборотов завышен |
| авария 3 при нормальном токе | не откалиброван ноль датчика тока |
| защита не взводится и пишет «порог завышен» | снизьте порог взвода |
| авария 5 через несколько минут | оторвался USB-кабель или компьютер уснул |

Калибровка нуля датчика тока: выключите шпиндель, дождитесь нулевых показаний и нажмите «Калибровка тока». Замер идёт полсекунды.

## 17.6. Ось едет вдвое медленнее заданной

Отдельно известный случай: в журнале плата пишет hz = 9913 шаг/с, а стол фактически едет 4100–4600 шаг/с — примерно вдвое медленнее. При этом ход сходится правильно, ось не теряет шаги: верно всё, кроме скорости.

Причина не установлена. Это не ошибка пересчёта шагов (сходится ход) и не предел частоты (9913 далеко до 20000, раздел 10.4). На стенде без моторов не воспроизводилось, на собранном станке не проверялось.

Что попробовать:

- Снимите нагрузку: отключите стол от направляющих и выполните ход на 200 мм.

- Уменьшите скорость вдвое. Если отношение осталось прежним, дело не в рампе и не в настройке — сообщите разработчику.

- Вспомните, какая прошивка залита: смена прошивки может изменить поведение.

# Приложение А. Полная распиновка

| Пин Arduino | Порт ATmega328P | Назначение | Что подключено | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D2 | PD2 (INT0) | тахометр, счёт по спаду фронта | щелевой фототранзистор + диск прорезей | вход, INPUT_PULLUP |
| D3 | PD3 | концевик X-1 | микровыключатель KW1-103-6 | вход, INPUT_PULLUP |
| D4 | PD4 | концевик X-2 | микровыключатель KW1-103-6 | вход, INPUT_PULLUP |
| D5 | PD5 | DIR оси Y | DM542 оси Y, вход DIR+ | выход |
| D6 | PD6 | PUL оси Y | DM542 оси Y, вход PUL+ | выход |
| D7 | PD7 | ENA оси X (активен LOW) | DM542 оси X, вход ENA+ | выход |
| D8 | PB0 | DIR оси X | DM542 оси X, вход DIR+ | выход |
| D9 | PB1 | PUL оси X | DM542 оси X, вход PUL+ | выход |
| D10 | PB2 | концевик Y-1 | микровыключатель KW1-103-6 | вход, INPUT_PULLUP |
| D11 | PB3 | ENA оси Y (активен LOW) | DM542 оси Y, вход ENA+ | выход |
| D12 | PB4 | концевик Y-2 | микровыключатель KW1-103-6 | вход, INPUT_PULLUP |
| D13 | PB5 | реле (активен LOW) | модуль реле KY-019 | выход |
| A0 | PC0 | ACS712, выход датчика тока | датчик тока ACS712-20A, выход OUT | вход |
| A1…A7 | — | свободны | — | — |
| D0, D1 | PD0, PD1 | заняты USB | — | — |

Все четыре входа концевиков и D2 работают на встроенной подтяжке к +5 В, внешние резисторы не нужны. Общая земля с Arduino обязательна для всех модулей.

# Приложение Б. Все настройки платы

Полный список — 43 значения. Читаются и пишутся командой T, сохраняются командой TS.

| № | Поле | По умолчанию | Раздел панели |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Метод защиты: 0 выкл, 1 об/мин MIN, 2 MIN+MAX, 3 ток, 4 об/мин и ток, 5 MIN+ток | 4 | Защита |
| 1 | Обороты MIN, об/мин | 400 | Защита |
| 2 | Обороты MAX, об/мин, 0 = не проверять | 2000 | Защита |
| 3 | Импульсов на оборот тахометра | 100 | Датчик оборотов |
| 4 | Допуск по оборотам, мс | 350 | Защита |
| 5 | Ток срабатывания, 0.1 А | 70 | Защита |
| 6 | Ноль датчика тока, мВ | 2500 | Датчик тока |
| 7 | Чувствительность датчика тока, мВ на А | 100 | Датчик тока |
| 8 | Допуск по току, мс | 350 | Защита |
| 9 | Время на разгон шпинделя, мс | 1500 | Защита |
| 10 | Порог взвода защиты, об/мин | 400 | Защита |
| 11 | Режим реле: 0 выкл, 1 импульс, 2 удержание | 1 | Защита |
| 12 | Длительность импульса реле, мс | 300 | Защита |
| 13 | Полярность концевиков: 0 нажатие гасит (LOW), 1 нажатие зажигает (HIGH) | 0 | Концевики |
| 14 | Разрешить ход при стоящем шпинделе | 0 | Система |
| 15 | Тайм-аут связи, мс, 0 = выкл | 3000 | Система |
| 16 | Держать ENA при остановке | 1 | Система |
| 17 | Счёт тахометра: 0 по спаду, 1 по росту | 0 | Датчик оборотов |
| 18 | Фильтр помех тахометра, мкс | 150 | Датчик оборотов |
| 19 | Полярность реле: 0 активно LOW, 1 HIGH | 0 | Защита |
| 20 | Шагов на оборот, ось X | 400 | Привод |
| 21 | Мкм на оборот, ось X | 100000 | Привод |
| 22 | Ускорение, ось X, шаг/с² | 2000 | Привод |
| 23 | Инверсия направления, ось X | 0 | Привод |
| 24 | Полярность ENA, ось X: 0 активно LOW, 1 HIGH | 0 | Привод |
| 25 | Шагов на оборот, ось Y | 400 | Привод |
| 26 | Мкм на оборот, ось Y | 100000 | Привод |
| 27 | Ускорение, ось Y, шаг/с² | 2000 | Привод |
| 28 | Инверсия направления, ось Y | 0 | Привод |
| 29 | Полярность ENA, ось Y: 0 активно LOW, 1 HIGH | 0 | Привод |
| 30 | Какие датчики подключены: биты 1 тахометр, 2 ток, 4 концевики | 7 | Стенд |
| 31 | Страховка взвода, мс, 0 = выключена | 3000 | Защита |
| 32 | Пресет «Точная», об/мин мотора | 150 | Скорости хода |
| 33 | Пресет «Рабочая», об/мин | 500 | Скорости хода |
| 34 | Пресет «Быстрая», об/мин | 1500 | Скорости хода |
| 35 | Скорость ползунка, ось X, об/мин | 300 | Скорости хода |
| 36 | Скорость ползунка, ось Y, об/мин | 300 | Скорости хода |
| 37 | Длина хода, ось X, мкм | 100000 | Скорости хода |
| 38 | Длина хода, ось Y, мкм | 100000 | Скорости хода |
| 39 | резерв (бывшее домашнее положение X) | 0 | — |
| 40 | резерв (бывшее домашнее положение Y) | 0 | — |
| 41 | резерв (бывшая скорость привода в дом) | 60 | — |
| 42 | Взвод защиты без датчиков | 0 | Защита |

Поля 39…41 не используются, но остаются в структуре намеренно: их удаление изменило бы длину записи, и плата сбросила бы все настройки разом.

# Приложение В. Команды протокола

Связь: ASCII, строки, \n, 115200 бод. Ответ — OK, PONG или ERR <текст>. Нужны при диагностике и при доработке.

| Команда | Действие |
| --- | --- |
| ? | запрос состояния, ответ — строка JSON |
| ! | баннер и версия |
| PING | проверка связи, ответ PONG |
| V <ось> <шаг/с> | задать скорость шагами |
| R <ось> <об/мин> | задать скорость оборотами |
| `D <ось> <0\ | 1>` |
| G <ось> | пуск, джог |
| S <ось> | стоп оси |
| X | стоп обеих осей |
| N <ось> <шагов> | ход на число шагов с рампой, минус — другая сторона |
| Z <ось> | обнулить счётчик шагов на месте |
| `A <ось> <0\ | 1>` |
| AR <ось> <шаг/с²> | ускорение |
| T | все настройки |
| T <i> <значение> | изменить настройку в оперативной памяти |
| TS | сохранить настройки в память платы |
| TD | вернуть умолчания |
| K | калибровка нуля тока, замер 0,5 с |
| C | сбросить счётчик тахометра |
| W | диагностика времени, ответ — JSON |
| W0 | сбросить счётчики диагностики |
| `L <0..3> <0\ | 1>` |
| RP <об/мин> | подмена оборотов, проверка |
| CU <0.1 А> | подмена тока, проверка |
| `RL <0\ | 1>` |

Подмены RP, CU, L постоянны до явной отмены: RP -1, CU -1, L <i> -1.

Оси нумеруются: 1 — X, 2 — Y. Концевики в команде L: 0 — X-1, 1 — X-2, 2 — Y-1, 3 — Y-2.

Сняты и больше не работают: H <ось> (привод в дом), HC <ось> (подтверждение домашнего положения). Отвечают ERR НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА.

## В.1. Сообщения об ошибках

| Текст | Что делать |
| --- | --- |
| СКОРОСТЬ НЕ ЗАДАНА | поднять скорость на ползунке оси |
| ШПИНДЕЛЬ НЕ ВРАЩАЕТСЯ | включить шпиндель |
| ПУТЬ К КОНЦЕВИКУ ЗАКРЫТ | вести ось в другую сторону |
| КОНЦЕВИК ЕЩЁ НАЖАТ | отпустить выключатель, потом сбросить аварию |
| СБРОСЬ АВАРИЮ | нажать сброс аварии |
| СНАЧАЛА СТОП | остановить ось перед этой командой |
| ОСЬ ЗАНЯТА | дождаться конца хода |
| НЕТ ОСИ | номер оси вне 1…2 |
| ТОК ПОДМЕНЁН | снять подмену CU |
| НЕИЗВЕСТНАЯ КОМАНДА | опечатка или снятая команда |

## В.2. Коды аварий

| Код | Значение |
| --- | --- |
| 0 | аварии нет |
| 1 | обороты шпинделя упали ниже уставки |
| 2 | обороты выше максимума |
| 3 | ток выше уставки — закусывание |
| 4 | сработал концевик |
| 5 | пропала связь с панелью |